Способы тушения пожаров

Основными способами прекращения горения, применяемыми при тушении пожаров, являются:

- охлаждение зоны горения водой, растворами смачивателей, углекислотой и другими огнетушащими веществами, которые отнимают часть тепла, идущую на продолжение горения;

- изоляция зоны горения пеной, порошком, песком, плотными покрывалами и другими средствами, прекращающими поступление горючих веществ или воздуха в зону горения;

- разбавление реагирующих в процессе горения веществ водяным паром, углекислым газом, азотом и другими не поддерживающими горение газами;

- химическое торможение реакции горения галогенизированными углеводородами (бромэтил, фреоны).

Выбор способов и приемов прекращения горения зависит от условий и обстановки на пожаре. Например, для тушения развивающихся наружных пожаров твердых материалов применяют охлаждение, для тушения жидкостей в резервуарах – изоляцию. Способы разбавления и химического торможения используются для тушения небольших пожаров.